Maber vöru og mannskapslyfta tegund MB C 2000 / 150 S

Árg. 				2018-2019

Lyftigeta (innif. 8 manns):	2000 kg.

Hraði með fólk og vöru:	12 m / mín.

Hraði	með vöru:		24 m / mín.

Masturshæð:			27 m

Mesta pall hæð:		23,5 m.

Breidd á búri:			1,50 m.

Lengd á búri:			3,20 m.

Hæð á búri:			1,10 m

Mesta aflþörf:			2x 8kw mótorar

Þriggja fasa:			400 V / 50 Hz

Rafmagns og stjórnkaplar: 	35 m.

Mastursstykki			15 stk.

Mastursstykki (2nd mast)	  1 stk.

Rautt topp masturstkykki	  1 stk.

Veggfestingar 			  4 stk.

Öryggisþak

Öryggisstoppari

Járnhylki fyrir stjórnkapal	Ø 500mm

# Yfirálagsvörn

Lendingarhlið á hæð		6 stk.

Kallkerfi á hæð		6 stk.

Með 3 víxlanlegum römpum (2 loading + 1 unloading ramps)